吊篮使用安全规程

吊篮是一种悬空提升载人机具，在使用吊篮进行施工作业时必须严格遵守使用安全规则。

（一）环境安全规则

1、建筑物或构筑物顶面支承悬挂机构下的承载强度不得低于1500㎏/㎡。如悬挂机构由顶面预埋件承受时，预埋件安全系数不得小于3。

2、提供吊篮使用的电源必须是380Ｖ，三相五线制接地电源。

3、距高压线10m范围内严禁使用吊篮。

4、在雷暴雨、大雾、大雪及风速大于10.8m/s(相当于阵风6级)的恶劣气候环境下,严禁吊篮升空作业。

5、施工范围下方如有道路或通道时，必须在吊篮下方设置警线或安全廊，并设置显目警戒标志和配备安全监督人员。

6、吊篮升空作业范围内应清除各种突出物或障碍物，固定突出物或转角处应设置明显警示标志，施工期间严禁开启外开窗户。

7、夜间施工时，施工现场应有充足照明，照明度应大于150LX，并在施工范围设置警戒灯。

8、在雨、雪天或腐蚀性环境中施工时，应做好作业人员，安全装置、电气箱及钢丝绳、安全绳的防潮、防水和防腐蚀等防护措施。

（二）作业人员安全规则

1、吊篮操作人员必须是经过培训，考核合格后取得有效证明方可上岗操作。吊篮必须指定人员操作，严禁未经培训人员或未经主管人员同意擅自操作吊篮。

2、作业人员作业时应佩戴安全帽和安全带，安全带上的自锁扣应扣在单独牢固固定在建（构）筑物上方的悬挂生命绳上。

3、作业人员酒后、过度疲劳或情绪异常时不得上岗作业。

4、双机提升的吊篮必须有二名以上人员进行操作作业，严禁拆检和在空中进行拆检。必须进行空中拆检时，维修人员必须采取可靠的安全措施后方可进行单人升空作业。

5、作业人员不得穿着硬底鞋、塑料鞋、拖鞋或其它易滑的鞋子进行作业，作业时严禁在悬吊平台内使用梯、凳、搁板等攀高工具和在悬吊平台外另设吊具进行作业。

6、作业人员必须在地面进出悬吊平台，严禁攀缘窗户进出吊篮，严禁在悬空状态下从一悬吊平台攀入另一悬吊平台。

（三）使用安全规则

1、新安装、大修后及闲置一年或悬空停置二个月以上的吊篮，使用前必须按安全检查要求进行检查，确认设备正常并经验收后方可正常交付使用。

2、相邻安装的吊篮间最小间距应大于0.5m。

3、每天使用前必须按日常检查要求进行检查，并进行空载运行，确认设备处于正常状态后方可进行施工作业。每天工作结束后，按日常保养要求做好维护保养。

4、吊篮内载荷应尽量保持均匀，严禁超过额定载荷。正常施工时，工作载荷应不大于额定载荷的80％，严禁长期满载使用或用作起重运输进行频繁升降。

5、悬吊平台在升降运行中，应保持钢丝绳垂直状态，钢丝绳不得有折弯、鼓起和沾附砂浆杂物。严禁在升降中使用安全锁制动或进行施工作业。

6、作业完毕或过夜时，悬吊平台应停放在最底层位置，并可靠固定。

7、施工现场严禁利用吊篮或钢丝绳作为电焊起弧或接线回路。利用吊篮进行气焊作业时，严禁在悬吊平台内放置氧、乙炔瓶等易燃易爆物品。

8、吊篮在正常施工使用期间，应按要求进行定期检查，并进行维修保养。

9、检修或更换电器件时应先切断电源，吊篮维修必须严格遵守在地面维修原则，并由指定专职人员在采取可靠的安全措施后方可进行。

10、吊篮在使用、检查中发现故障、变形、磨损、腐蚀、损坏及异常情况时，应立即停止使用，由专职人员及时进行维修和更换零、部件，经检查测定正常后方可继续使用。严禁吊篮带＂病＂运行。

出租方：（单位公章）                     承租方：（单位公章）

我方已阅读以上资料

日期：2009年  9 月 28 日            日期：2009年 9  月28  日